附录2

郑州至民权高速公路郑州境段工程竣工环境保护验收意见

河南省中原高速公路股份有限公司郑民分公司

二〇一八年三月

郑州至民权高速公路郑州境段工程

竣工环境保护验收意见

2018年3月8日，河南省中原高速公路股份有限公司郑民分公司按照《建设项目环境保护管理条例》（第682号国务院令）条例规定，组织特邀专家和相关单位对郑州至民权高速公路郑州境段工程进行了竣工环境保护验收会议。参加验收会议的单位有天科院环境科技发展（天津）有限公司（验收调查单位）、郑州市交通规划勘察设计院（设计单位）、河南永阳建设有限公司（施工单位）、许昌环境工程研究有限公司（环境监理单位）、河南省交通科学技术研究院有限公司（监测单位）及特邀专家。

本次验收会议成立了由专家、建设单位、验收调查单位、设计单位、施工单位、监理单位组成的验收工作组（名单附后）。验收工作组听取了建设单位关于工程环境保护执行情况和验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环保验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

（一）工程建设情况

本工程位于郑州市中牟县境内，公路长32.746km，是河南省高速公路网规划“686”中的6条区间通道之一，是河南省高速公路网规划的重要组成部分。本工程采用双向四车道高速公路设计标准，路基宽度采用29m，设计行车速度120km/h。公路运营起点桩号为K0+000，终点桩号为K32+746。

全线设大桥2座，中桥7座，涵洞7道，通道43道，天桥4座，互通式立交3处，分离式立交13处，服务区1处，匝道收费站2处，连接线1条。总投资13.76亿元。

工程于2006年3月获得河南省环保厅《关于开封至新郑国际机场高速公路（郑州境段）公路环境影响报告书的批复》（豫环监表[2006]21号），2006年4月获得河南省发展和改革委员会《关于开封至新郑国际机场高速公路（郑州境段工程可行性研究报告的批复》（豫发改交通[2006]488号）；工程于2009年6月开工建设，2011年12月建成通车。

本项目实际总投资13.76亿元。其中环保总投资1405.3万元，占总投资1.02%。

- （二）工程变更情况

与环评阶段相比，本工程建设内容发生的主要变更如下：

1.路线变化

主线长度32.746km，实际建设线路横向位移超出200m的长度0.8km，占线路长度的2.4%。

2. 工程量变化

（1）环评阶段路线总长30.723km，占地面积180.49hm2；工程实际路线总长32.746km，占地面积226.03hm2。与环评相比，工程主线总长增加2.023km，占总线路的6.6%，占地面积增加45.54hm2。

（2）工程共全线土石方总填方514.89万m3，借方总量466.87万m3，挖方48.02万m3，无弃方，与环评阶段对比，增加12.4万m3

（3）工程实际建设过程中通道增加17道，涵洞减少39道。

3、声环境和大气环境保护目标变化

（1）环评报告书中全线声环境敏感点共计8处。

（2）现场调查公路中心线200m范围内共有5处噪声敏感点。

3处敏感点由于线位摆动不在调查范围内，其余5处均与环评一致。

5、是否重大变更判别

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环保部办公厅，环办[2015]52号，2015.6.4），本工程与重大变动清单对比，不涉及重大变更。

- 二、环境保护措施落实情况

（1）工程严格按国家和省有关农田保护法律规定，落实有关措施，尽量减少临时占地面积，做好复垦和开发补充工作，并做好相关补偿工作。工程已严格落实国土资源部和河南省国土厅关于本工程的建设用地的批复国土资函[2010]1079号、豫国土资函[2011]69号中征地补偿政策，临时占地总面积为92.18 hm2，比环评减少235.12 hm2，除1处施工营地利用归还外，其它均已复耕，并对公路两侧进行绿化，目前两侧的农作物长势良好。

（2）实际已对兴隆岗、小庄2处敏感点设置总长共300m声屏障，隔声窗措施未落实，由于较近房屋为新建房屋且房屋前有成片绿化林，对后面房屋具有一定的降噪作用。另外环评未建议措施的大李庄、段庄2处敏感点已设置总长共290m声屏障。根据现状监测，敏感点噪声均满足相应声环境标准限值。

（3）本工程环保监理工作由许昌环境工程研究有限公司担任。组织参建单位相关人员进行培训学习，将环境监理纳入到了工程监理工作当中。施工结束后，监理单位编制了环境监理总结报告。

- 三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

- （一）生态环境影响

（1）环评时本工程主线长30.723km，连接线长3km，永久占地180.49hm2，其中耕地157.07hm2，验收阶段本工程主线长32.746km，连接线长2.88km，永久占地共226.03hm2，其中占用耕地170.25hm2，较环评时线路增加了2.005km，总占地增加了45.54hm2，耕地增加了13.18hm2。

（2）永久占地使土地的利用功能发生了变化，对沿线耕地、林地数量有一定影响。由于项目沿线地区的经济以农业为主，所以公路永久占地以占用耕地为主，公路建设对沿线农业生产的影响仅限于公路占地范围内。通过现场调查，公路用地范围外农田基本未受到工程影响，公路两侧农业土地类型维持原有现状。同时，公路路堑和路基边坡均采取了工程和植被防护，有效控制了水土流失，降低了工程建设对农作物的影响。通过验收调查，在采取征地补偿措施之后，本段工程建设对工程沿线农业生态系统影响较小。

（3）本工程沿线共设4处施工营地，其中4标利用外单位的厂房作为临时场地，其它3处施工生产生活区均利用公路沿线附近的耕地作为临时场地。施工完毕后占用耕地的施工生产生活区，施工单位及时拆除了临建筑物，平整清理场地，复垦场地，目前已得到了较好的恢复，农作物长势良好。其中利用外单位的厂房已归还。

（4）本工程与环评一致，未设置弃渣场。环评阶段未给出具体的取土场位置，取土拟采用沿线两侧分散取土方案，取土量327.73万m3，占地面积327.3hm2。本工程实际取土量为342万m3，由于沿线地势平坦，无大的土岗，路基取土非常困难。原环评阶段取土场均利用平地取土，因此取土面积较大，而实际取土利用了河道清淤土、城镇建设弃土与火电厂粉煤灰，实际占用的取土场面积因此小于设计取土场面积，取土占地面积只有85.5hm2。

沿线占用耕地的取土场大部分在工程两侧1km范围内。施工期取土时，首先将表层熟土推至边侧，并做好了妥善存放，然后根据取土量、取土深度做好丈量，并根据实际情况在边部设置临时排水设施，防止积水造成水土流失，然后将熟土均匀地摊铺于取土后的表面，适当洒水，使用后均已经复耕，由于取土场最大深度为1.5m，严格控制了深度，保证了复耕效果。根据调查，没有发生由于地下水水位涌高导致农田盐渍化的现象，根据现场调查，农作物长势较好。

（5）本工程已通过河南省水利厅的验收（豫水保函[2013]21号），本工程边坡防护以工程和植物措施相结合方式，效果良好；排水设施完善。

（6）工程共栽植乔木23666株，灌木453583株，铺植草皮585484m2，总投资622.96万元，绿化植物物种丰富，效果良好、公路两侧和中间地带、沿线服务设施等区域进行了专门的景观设计，效果良好。

- （二）声环境影响

（1）本工程验收调查范围内共有5处敏感点；现状监测和测算全线敏感点昼、夜间声环境质量均满足相应标准限值。

（2）本工程已对兴隆岗、小庄2处敏感点设置总长共300m声屏障，只有前杨隔声窗措施未落实，由于较近房屋为新建房屋且房屋前有成片绿化林，对后面房屋具有一定的降噪作用。另外环评未建议措施的大李庄、段庄2处敏感点已设置总长共290m声屏障。

（3）本工程沿线敏感点均能满足相关标准要求，本次调查建议建设单位在今后的运营过程中，对上述敏感点进行跟踪监测工作，根据监测结果适时采取声屏障、隔声窗等有效的降噪措施。

（三）水环境影响

（1）工程沿线主要河流为贾鲁河、小清河和南干渠，水体功能为灌溉和汇洪，无饮用功能，水环境保护目标同环评阶段水环境保护目标，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准。工程沿线不涉及水源地。

（2）本工程沿线服务设施均设置了地埋式污水处理设施，由监测结果可知，沿线服务设施污水处理设施出口废水各监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）二级排放标准。中牟南服务区污水经处理设施处理后排入收集池，用于沿线绿化，不外排，郑庵收费站、姚家收费站由于人数较少，污水处理后排入边沟，自然蒸发。

- （四）大气环境影响

本工程沿线服务区未设置采暖锅炉，餐厅厨房安装有油烟净化装置，对沿线环境空气影响较小。

- （五）固废处置影响

工程沿线各服务设施均设置了垃圾收集装置，收集的生活垃圾清运至就近的城镇垃圾收集系统处理。

（六）环境风险

（1）本工程未发生过环境污染事故；建设单位已按要求设置有警示牌，加强了防撞护栏。

（2）已按照要求编制了应急预案。

四、公众意见

100%被调查公众和司乘人员对本工程环保工作表示满意或基本满意；各环境敏感目标主管部门均表示本工程在建设和运营期间对环境敏感目标基本无影响；地方环保局表示本工程未发生环保投诉及污染事件。

五、整改要求

根据验收工作组要求，完善报告书内容。

六、验收结论

验收工作组认为：该工程环境保护手续齐全，在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，项目变更对环境的影响基本在可接受范围内。原则通过竣工环境保护验收要求。

七、后续工作要求

1、营运期继续开展噪声跟踪监测，根据监测结果适时采取有针对性的降噪措施。

2、营运期间加强对声屏障、污水处理设备的管理、巡视和养护，确保其正常运行。

3、建议建设单位和有关部门重视公众提出的合理意见和建议，与公众加强沟通，结合具体情况进一步采取有效措施，解决好与群众生活和切身利益相关的问题。

验收工作组

2018年3月8日